FARA Amplifier (QST Jun 2003) Coil Data

RF Amplifier

T1––Primary 2T, secondary 1T CT on BN-43-303 core

T2––Primary 1T CT, secondary 2T, on T-¾ core

Wind with #24 teflon wire, T2 secondary with #18 teflon wire.

LP Filter

Band	L1/L2      C1/C3       C2         Core

160 (A)	 30	      1500       2700      T-50-2

80 (B)       22	       830        1500	T-50-2

40 (C)       16	        430        820        T-50-2

30 (D)  	  14	        330        560	T-50-2

20-17 (E)        11	        180        330        T-50-6

15-10 (F)        8               100        180        T-50-6

L is number of turns of #22 solid enamel copper.

C in pF

Wire and cores are available in a complete kit from Amidon Inc., 240 Briggs Ave,

Costa Mesa, CA 92626; tel 800 898-1883; www.amidon-inductive.com.